Астрофизический комплекс МГУ-ИГУ

для исследования космических лучей сверхвысоких энергий

(установки Тунка, система телескопов Мастер, установка ШАЛ-МГУ)

Перечень оборудования

| Наименование | Производитель | Год выпуска | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Черенковская установка широких атмосферных ливней Тунка-133 | НИИЯФ МГУ - НИИПФ ИГУ | 2009 | Установка регистрирует космические лучи по черенковскому свету, излучаемому в атмосфере заряженными частицами широких атмосферных ливней (ШАЛ). Установка состоит из 175 оптических детекторов, расположенных на площади 3 км2 . Энергетический порог установки 5·1015 эВ. В настоящее время это крупнейшая установка такого типа в мире. При создании установки были использованы все достижения современной электроники (передача информации по оптоволоконным кабелям, сверхбыстрые АЦП с частотой 200 МГц, перепрограммируемые логические матрицы), что качественно улучшило информацию о регистрируемом событии. Точность локации оси ШАЛ составляет 10 м, точность восстановления энергии - 15 %, а точность восстановления положения максимума развития ливня Xmax - 25 гсм2 |
| Установка Tunka-Rex для регистрации радио-излучения широких атмосферных ливней | Международная коллаборация Tunka-Rex | 2014 | Установка предназначена для регистрации радиоизлучения о ШАЛ в диапазоне частот 40 -80 мГц. Механизм радиоизлучения ШАЛ – геосинхотронный, излучение электронов в магнитном поле Земли. В состав установки входят 63 антенны на площади - 3 км2. Энергетический порог 1017 эВ. Импульсы с антенн оцифровываются, только при наличии триггерных сигналов от установок Тунка-133 и Тунка- Grande |
| Сцинцилляционная установка Tunka-Grande | Международная коллаборация TAIGA | 2015 | Установка Тунка-Grande представляет собой массив сцинтилляционных счетчиков, объединенных в 19 станций, каждую из которых условно можно представить в виде двух частей: наземной и подземной. Первая, состоящая из 12 счетчиков с общей площадью порядка 8 м2, регистрирует все заряженные частицы ШАЛ на уровне установки, вторая же, состоящая из 8 счетчиков общей площадью порядка 5 м2, расположена под слоем грунта 1.5 м и предназначена для выделения мюонной компоненты ШАЛ. Обе части находятся в непосредственной близости друг от друга. Общая площадь установки составляет 0.8 км2. Энергетический порог установки 5·1016 эВ |
| Широкоугольная черенковская установка TAIGA-HiSCORE (TAIGA) | Международная коллаборация TAIGA | 2014 | В настоящее время установка TAIGA-HISCORE состоит из 50 оптических станций, расположенных в в узлах регулярной сетки, с минимальным расстоянием между станциями 106 м. ). Геометрическая площадь установки 0.5 км2. Все станции наклонена в южном направление на 25◦ для увеличения времени наблюдения за источником гамма-квантов в Крабовидной туманности. Каждая оптическая станция содержит по четыре фотоумножителя с диаметром фотокатода 20 или 25 см (ET9352KB, R5912 и R7081). Площадь каждого ФЭУ увеличена в 4 раза с помощью конуса Виинстон, изготовленного из 10 сегментов зеркального материала Alanod 4300 UD. Угол обзора конуса ±30° (∼ 0.6 cтер). Станция соединена с центром сбора данных по волоконно-оптическому кабелю для передачи данных и синхронизации. Сигналы с анодов и промежуточных динодов оцифрованы с шагом 0,5 нс с помощью 8 канального модуля на основе микросхемы DRS-4. Энергетический порог установки для ШАЛ от гамма-квантов составляет 40 ТэВ |
| Атмосферный черенковский телескоп TAIGA-IACT | Международная коллаборация TAIGA | 2016 | Атмосферный черенковский телескоп TAIGA-IACT предназначен для регистрации ШАЛ от гамма-кватнов и космических лучей с энергией выше 1 ТэВ. Телескоп имеет составное зеркало системы Дэвиса-Коттона площадью ~10 м2 из 29 сегментов.. Поверхность зеркал, после установки на тарелку телескопа, образуют сферическую поверхность с радиусом 4.75 м. В фокусе зеркал установлена чувствительная камера из 560-ми ФЭУ с диаметром фотокатода около 2 см каждый (XP1911). Диаметр камеры около110 см. Угол обзора камеры – 9.5° , угол обзора одного пикселя 0.36°. Камера собирается из однотипных кластеров по 28 ФЭУ в каждом. Импульсы с ФЭУ кластера оцифровываются в блоке на основе специализированной интегральной микросхемы ASIC MAROC-3. |
| Роботизированная система телескопов МАСТЕР | Московское Объединение Оптики. | 2009 | Система МАСТЕР включает в себя два измерительных прибора: широкоугольный телескоп камеру сверхширокого поля зрения. Вся система может работать автономно и по Интернет. Камера сверхширокого поля зрения, кроме регистрации вспышечных явлений, позволяет проводить постоянный прецизионный мониторинг прозрачности небосвода за считанные минуты. |
| Установка ШАЛ-МГУ | НИИЯФ МГУ | 1956 | Установка ШАЛ-МГУ представляет собой сеть из более чем сорока детекторов электронно-фотонной компоненты ШАЛ площадью 1м2 каждый, расположенных на территории МГУ на площади 60х120 м2. Для мониторинга приземного слоя атмосферы установка дополнена детектором тепловых нейтронов площадью 6 м2 и измерителем электростатического поля атмосферы. Параметры атмосферы - давление, температура, влажность измеряются автоматически с помощью компактной метеостанции. Для поиска анизотропии потока мюонов в состав установки входит мюонный телескоп с площадью верхнего слоя 4 м2 и нижнего 8 м2. |